Приложение П.4. Погрешность расчета линии передачи с гексаферритом

Погрешность расчета линии передачи с гексаферритом складывается из следующих составляющих:

1) неточности используемой математической модели;

2) погрешности исходных данных;

3) погрешности используемых вычислительных методов;

4) погрешности округления при вычислениях;

5) погрешности выполнения арифметических операций.

При расчетах те или иные ошибки могут отсутствовать или их влияние может быть мало. Погрешность математической модели связана с принятыми допущениями, упрощающих решаемую задачу. Погрешность математической модели ЛП с гексаферритом уже была рассмотрена (п. 2.3).

Исходные данные, которые могут быть получены в результате экспериментальных измерений, как правило, имеют погрешность. Погрешность исходных данных является неустранимой. Основной вклад в погрешность исходных данных в данной работе вносит погрешность определения параметров гексаферритового резонатора (п. 2.1). Измерения параметров резонатора проводились в 4-х миллиметровом диапазоне на автоматизированном измерителе частотных характеристик. Этот измеритель позволяет проводить измерения со следующими погрешностями: резонансной частоты fрез р - 0.5%, ширины полосы f - 10%, потери    до 10 дБ - 0.2 дБ, до 25 дБ - 1 дБ. Величина диэлектрической проницаемости гексаферритового резонатора не контролировалась и в расчетах принималась равной 9.8 (среднее значение диапазона, в котором изменяется диэлектрическая проницаемость). Влияние диэлектрической проницаемости гексаферритового резонатора на обратные потери иллюстрирует рис. П.1.

Рис. П.1. Зависимости  нормированных обратных резонансных потерь

от местоположения диэлектрической пластины с резонатором в СПВ для разных значений диэлектрической проницаемости  резонатора (t4  / a = 0.139,)

Погрешность метода связана, например, с тем, что при решении задачи обычно производную заменяют разностью, интеграл суммой или бесконечный итерационный процесс обрывают после некоторого конечного числа итераций.

Остановимся более подробно на погрешности вычислительных методов, применяемых для  расчета микрополосковой и щелевой линий.

Для расчета постоянной распространения и нахождения составляющих электромагнитного поля в МПЛ и ЩЛ без гексаферрита проводятся следующие вычисления:

1) вычисление функций Бесселя;

2) решение бесконечной системы сумматорных уравнений;

3) вычисление сумм бесконечных медленно убывающих рядов.

Расчет функций Бесселя проводится с помощью стандартной подпрограммы, вычисляющей функции Бесселя до 20 порядка и значений аргумента не более 100 с точностью не менее семи значащих цифр.

Решение бесконечной системы сумматорных уравнений проводится путем ее усечения и решения конечной системы из М уравнений.

Погрешность расчета бесконечной системы уравнений определяется:

1) погрешностью, возникающей из-за усечения бесконечной системы сумматорных уравнений;

2) погрешностью решения усеченной системы уравнений.

Вычисление суммы бесконечного медленно убывающего ряда проводится путем его усечения и нахождения конечной суммы с количеством членов ряда, равным MS. Погрешность расчета суммы бесконечного ряда определяется:

1) погрешностью, возникающей из-за усечения ряда;

2) погрешностью нахождения суммы усеченного ряда.

В [18] показано, что для нахождения h с погрешностью 10-4 достаточно учесть 20 членов в рядах (МS) и решить систему второго порядка (М). Однако величины этих значений не достаточно для расчета составляющих электромагнитного поля в сечении y = 0 вне металлического полоска (здесь размещаются гексаферритовые резонаторы) с такой же погрешностью. Для расчета составляющих электромагнитного поля с относительной погрешностью, возникающей из-за усечения бесконечных рядов и систем уравнений,  не более 5% (при x/a > 0.1) необходимо оставлять 70 членов в рядах и решать систему 2 порядка.

Таким образом, для расчета составляющих электромагнитного поля, необходимо оставлять большее количество членов ряда. Однако при этом возрастает погрешность вычисления сумм длинных рядов. В связи с чем в программе предусмотрен расчет относительной погрешности нахождения сумм длинных рядов. Следует отметить, что погрешность расчета составляющих электромагнитного поля зависит от соотношения M и MS. Погрешность расчета составляющих электромагнитного поля наибольшая в сечении y = 0. Относительная погрешность расчета сумм длинных рядов не превышала 1%. Основной вклад в погрешность расчета сумм длинных рядов вносила погрешность расчета функций Бесселя.

Следует отметить, что ограничение  и MS может привести к заведомо неверным физическим результатам. Речь идет о так называемом явлении относительной сходимости решения уравнений. Так, например, для случая металлической диафрагмы в волноводе показано, что полученное решение удовлетворяет условию на ребре диафрагмы только при выполнения условия: M/MS = a /(a-b) ( размер волновода, b - размер диафрагмы).

В данной работе контролировалась сходимость расчета постоянной распространения из-за возможности относительной сходимости решения. Для этого проводились и сравнивались расчеты постоянной распространения при разных соотношениях  M и MS.

Решение усеченной системы уравнений проводилось при помощи стандартной подпрограммы с точностью не менее 8 значащих цифр. Эта задача облегчается тем, что используется базис, который учитывает поведение электромагнитного поля вблизи металлического ребра, из-за чего ускоряется сходимость решения.

В результате, погрешность расчета составляющих электромагнитного поля не превышала 8%.

Нахождение постоянной распространения МПЛ с гексаферритом требует:

1) вычисления тензора магнитной восприимчивости гексаферрита (см. п. 2.1);

2) вычисления интегралов.

Вычисление интегралов проводится при помощи стандартной подпрограммы, в которой применен метод трапеций, с точностью не менее 3 значащих цифр. Более высокая точность расчета интегралов нецелесообразна, так как расчет составляющих электромагнитного поля проводится с относительной погрешностью не более 8%.

В итоге, относительная погрешность расчета потерь не превышала 10%.

Погрешности округления связаны с тем, что вычисления на ЭВМ выполняются с конечным числом значащих цифр, определяемых конечностью разрядной сетки ЭВМ. Это свойство ЭВМ вносит в результат погрешность округления, которая может накапливаться в процессе вычислений. Наиболее часто применяют симметричное округление. Пусть в результате вычисления получено число, представимое -ичной дробью :

X = 0.Ann-1An-2SAS-1AS-2...A1.                                      (П4.1)

Тогда максимально возможное значение относительной ошибки для этого способа округления равно:

dX=DXX≤0.5∗q−(n−S)1q=0.5∗q−(n−S)+1.                                (П4.2)

Ограниченность разрядной сетки приводит к тому, что арифметические операции, выполняемые на ЭВМ, имеют совершенно другие свойства, чем точные операции.

Погрешности выполнения арифметических операций обусловлены тем, что использование ЭВМ для арифметических операций основывается на отображении аппроксимации F, отображающем множество действительных чисел R на множество машинных чисел М:

F : r→ M

Арифметические операции сложения, вычитания, умножения и деления над элементами множества R отображаются с помощью отображений в соответствующие машинные арифметические операции над элементами множества M, которые несколько отличаются от математических (округление и нормализация чисел, различная точность вычислений и т. п.). Отображения F и  имеют следующие свойства:

1) отображение F определено лишь на части множества действительных чисел R;

2) множество M = F(R) конечно;

3) отображение F однозначно, а обратное отображение F−1 неоднозначно;

4) из равенства X # Y = Z не следует, что F(X)#)F(Y) = F(z), где # = +, -, *, /.

Для машинных операций не выполняются ассоциативный и дистрибутивный законы арифметики. Поэтому порядок выполнения арифметических операций на ЭВМ играет существенную роль.

Оценки абсолютной и относительной ошибок арифметических операций проводят по следующим формулам.

1) Сложение: X = X1 + X2, X1 > 0, X2 > 0.

При сложении чисел их абсолютные и относительные погрешности складываются:

DX=DX1+DX2,                                                       (П4.3)

dX=dX1+dX2 .                                                       (П4.4)

2) Вычитание: X = X1 - X2, X1 > 0, X2 > 0.

При вычитании чисел их абсолютная погрешность будет равна сумме абсолютных погрешностей уменьшаемого и вычитаемого:

DX=DX1+DX2 .                                                     (П4.5)

Относительная погрешность результата будет больше, чем каждая из относительных погрешностей:

dX=X1∗dX1+X2dX2X.                                            (П4.6)

3) Произведение: X = X1*X2.

При умножении чисел их абсолютные и относительные погрешности складываются:

DX=XX1DX1+XX2DX2,                                              (П4.7)

dX=dX1+dX2.                                                           (П4.8)

4) Частное двух величин: X = X1 / X2.

При делении чисел относительные погрешности складываются:

DX=X2∗DX1+X1DX2X22,                                           (П4.9)

dX=dX1+dX2.                                                             (П4.10)

Из свойства 2 следует, что в случае, если умножаемое и вычитаемое близки друг к другу, то относительная погрешность при вычитании близких чисел будет очень велика.

Кроме того, легко показать, что максимальная возможная ошибка суммы упорядоченных положительных чисел будет меньше, если начинать складывать с меньших по величине чисел.

В данной работе приходится учитывать эти обстоятельства.

При расчете ЛП методом малых возмущений необходимо вычисление интегралов, подынтегральные выражения которых также имеют разные знаки.  Для нахождения распределения полей в МПЛ и ЩЛ необходимо находить суммы длинных убывающих рядов, члены которых могут быть как положительные, так и отрицательные. Поэтому при расчете на ЭВМ необходимо применять меры по уменьшению погрешности вычислений. В связи с чем в данной работе предусмотрено следующее:

1) расчет производится с двойной точностью;

2) суммы длинных убывающих рядов вычисляются с конца;

3) улучшается сходимость длинных убывающих рядов;

4) производные вычисляются аналитически;

5) ведется расчет относительной погрешности при вычислении рядов и интегралов по формулам (П4.1) - (П4.10).

Как уже было отмечено, расчет длинных убывающих рядов проводился с относительной погрешностью, не более 1%.

При расчете СПВ с гексаферритом и Н-волновода с гексаферритом применялся метод парциальных волн, который приводит к громоздким трансцендентным уравнениям (3.1) и  (4.1) для нахождение комплексной постоянной распространения y. Из-за большого объема вычислений с комплексными числами нахождение y может происходить с большой погрешностью. В связи с чем в программах предусмотрен контроль погрешности при расчете y. Для расчета погрешности используются формулы (П4.1) - (П4.10). Оказалось, что для приемлемой точности расчета (< 0.1%) необходимо проводить расчет с двойной точностью.

Автоматизированный измеритель частотных характеристик миллиметрового диапазона волн / Поллак Б.П., Гладышев В.И., Хохлов М.А., Свинтицкий В.Ю. и др. // Всесоюзная конференция по планированию и автоматизации эксперимента в научных исследованиях: Тезисы докладов. Часть III. - М., 1983. - C. 100 - 102.

Веселов Г.И.,  Темнов В.М. О решении некоторых систем уравнений в электродинамике и явление “относительной сходимости” // Радиотехника  и электроника. - 1981. - Том 26, № 10. - C. 2034 - 2043.

Митра Р. Вычислительные методы в электродинамике.  - М.,  Мир, 1977.  - 485 с.

Ошибки ловушки при программировании на фортране. - М., Наука, 1987. - 144 с.