Таблица 1.1

Характеристики линий передачи миллиметровых диапазонов волн [14]

| Тип ЛП | Потери распростра-нения | Потери излучения | Размер поперечного сечения (относит.  | Уровень мощности (относит. СПВ) | Сложность перехода к СПВ | Совместимость с активными компонентами | Потенциал массового производства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МПЛ ЩЛ КЛ СДВД ЗДВМ ИЗДВМ ПСВ ПМПЛ (экран.) ИМПЛ (экран.) ВЩЛ НВ ЖВ МНВ ЗЩЛ ЦЩЛ | Большие Аналогичны или больше, чем у МПЛ Больше, чем у МПЛ Малые -”- -”- -”- Меньше, чем у МПЛ -”- Большие Малые -”- -”- Средние Меньше, чем у ЗЩЛ | Средние -”- -”- Выше средних Средние -”- Отсутствуют Малые -”- Отсутствуют От средних до больших -”- -”- Средние -”- | Малый Средний -”- -”- -”- -”- -”- -”- -”- -”- Большой -”- -”- Ниже среднего -”- | Малый -”- -”- Средний Выше среднего -”- - Малый -”- -”- Большой -”- Не известен Ниже среднего -”- | Средняя -”- -”- Малая -”- -”- - Малая -”- Средняя Большая -”- -”- Большая -”- | Большая -”- -”- От малой до средней -”- -”- Средняя Большая -”- -”- Средняя -”- -”- Средняя -”- | Большой -”- -”- Большой -”- -”- Малый Средний -”- -”- Выше среднего -”- Большой Выше среднего Ниже среднего |