# 4. ГЕКСАФЕРРИТОВЫЕ   РЕЗОНАНСНЫЕ   ВЕНТИЛИ   НА   Н-ВОЛНОВОДЕ

В четвертой главе рассматриваются резонансные вентили на основе Н-волновода с гексаферритом.

Этот волновод считается перспективным для миллиметрового диапазона [14]. Отсутствие боковых стенок уменьшает потери и упрощает процесс изготовления Н-волновода по сравнению с СПВ. Однако до настоящего времени Н-волновод мало использовали на практике, его рассматривали, в основном, только как удобный объект теоретического и экспериментального исследования.

Аналогичная ситуация была и с резонансными вентилями на Н-волноводе. Задолго до данной работы Микаэляном А.Л. был проведен теоретический анализ Н-волновода с ферритом [16]. Этот анализ показал, что на основе Н-волновода может быть создан резонансный вентиль. Однако такие вентили выполнены не были.

Задача разработки резонансных вентилей миллиметрового диапазона на Н-волноводе имеет смысл, так как Н-волновод для нас столь же удобный объект исследования, как и СПВ. Его можно использовать для отработки математической модели и методики проектирования вентилей. К тому же, если Н-волновод действительно найдет применение на практике (а для этого есть все основания - он обладает относительно малыми потерями и прост в изготовлении [14]), то вентилями он уже будет обеспечен.

Разработка резонансных вентилей на Н-волноводе проводилась в ОПЛФ МЭИ. На первом этапе работы совместно с Урядниковой О.Ю. был выполнен первый образец вентиля на Н-волноводе (на однокомпонентном композитном гексаферритовом резонаторе) для миллиметрового диапазона [17]. Этот результат подтвердил возможность создания резонансных вентилей на Н-волноводе.

На следующем этапе целесообразно решить более интересную задачу - улучшить параметры созданного вентиля. А так как этот вентиль был однокомпонентным, то перед данной работой, конечно же, поставим задачу - разработать и многокомпонентный вентиль на Н-волноводе.

Таким образом, в данной главе, посвященной вентилям на Н-волноводе, перед нами стоят две задачи - во-первых, оптимизировать параметры однокомпонентного вентиля и, во-вторых, разработать многокомпонентные вентили.

Предложенный в данной работе подход позволяет решить поставленные задачи. Для этого необходимо пройти все этапы разработки вентиля на Н-волноводе, аналогично тому, как это было сделано для СПВ - от теоретического расчета Н-волновода с гексаферритом (для конкретных параметров композитной пленки) до создания образцов вентилей на Н-волноводе. Положительный опыт решения подобных задач для СПВ позволяет надеяться, что и в случае Н-волновода можно достичь таких же результатов.

## 4.1. H-волновод с гексаферритом. Теоретический анализ

Теоретическое исследование Н-волновода с ферритовым слоем (рис. 4.1) требует решения соответствующей граничной задачи. В результате этого решения определяются структура поля и постоянная распространения собственных волн этой системы.

Рис. 4.1 Резонансный вентиль на H-волноводе:

t1 - толщина ферритового резонатора;

t4 - толщина диэлектрического слоя

Расчет Н-волновода с гексаферритовым слоем - так же как и СПВ с диэлектрическим и гексаферритовым слоями - можно провести методом парциальных волн. Трансцендентное уравнение для нахождения постоянной распространения Н-волновода с ферритовым слоем получено в работе [16]:

2β0βcoskxt1*cosk4xt4++              (4.1)

где  β0=we0k02k2x,   β=we1e0k2kx,   β4=we4e0k42k4x,

kx=k2−gy2,   k2x=gy2−k02,   k4x=k42−gy2,

k=w2mm0e1e0,   k0=w2m0e0,   k4=w2m0e4e0,

m=m2−k2m;

здесь  - круговая частота;

t1 - толщина ферритового слоя;

t4 - толщина диэлектрического слоя;

 - компоненты тензора относительной магнитной проницаемости феррита;

,  - относительные диэлектрические  проницаемости  феррита  и диэлектрика, соответственно.

Отметим, что выражение (4.1) получено для Н-волн, распространяющихся в регулярном Н-волноводе.

Микаэлян А.Л., получивший трансцендентное уравнение (4.1) для Н-волновода с ферритом, для проведения расчетов (в случае тонкого ферритового резонатора) разложил это уравнение в ряд Тейлора и учитывал только первые два члена разложения [16].

Для расчета Н-волновода с гексаферритовым слоем воспользуемся трансцендентным уравнением (4.1). При этом необходимо конкретизировать в уравнении (4.1) вид тензора магнитной проницаемости для гексаферрита (2.11, 2.12).

Обратные и прямые потери находим из выражения:

α±[ç]=8.69gy//±l ,                                                       (4.2)

где  ф - длина ферритового слоя;

gy//± - мнимые части постоянных распространения обратной и прямой волн.

Для расчета невзаимных характеристик по формулам (4.1 - 4.2) разработана вычислительная программа (приложение П.1.). Проведено тестирование разработанной программы путем предельного перехода к известным ранее решениям (например, к СПВ c достаточно удаленными боковыми стенками с ферритом [16] и без него [145]). Результаты расчета резонансных потерь по разработанной программе совпадают с известными результатами расчета Н-волновода с ферритом [16].

Из-за большого объема вычислений с комплексными числами нахождение y может происходить с большой погрешностью. В связи с этим в программе предусмотрен контроль погрешности при расчете y. Оказалось, что для приемлемой точности расчета (< 0.01%) необходимо проводить расчет с двойной точностью.

## 4.2. Характеристики регулярного Н-волновода с гексаферритом

В данном параграфе приведены результаты расчета регулярного H-волновода с гексаферритом.

При расчете использовались параметры гексаферритового резонатора (композитной пленки), выполненного из гексаферрита марки 04СЧА5 (см. п. 2.1). Рассчитывались только магнитные потери.

Наибольший интерес при проектировании гексаферритовых резонансных вентилей представляет вопрос о влиянии диэлектрического слоя на значения прямых и обратных потерь, а также вентильного отношения. Поэтому вначале проведем расчет зависимостей резонансных потерь, а также вентильного отношения от толщины диэлектрической пластины и от ее диэлектрической проницаемости с целью оптимизации в дальнейшем конструкции вентиля.

На рис. 4.2 приведены зависимости нормированных резонансных прямых и обратных потерь, а также вентильного отношения от диэлектрической проницаемости пластины  для тонкого и толстого гексаферритовых резонаторов. Из рис. 4.2 видно, что с ростом диэлектрической проницаемости  увеличиваются обратные резонансные потери и вентильное отношение, уменьшаются прямые резонансные потери. С увеличением толщины гексаферритового резонатора t1 уменьшается вентильное отношение.

На рис. 4.3 показаны зависимости нормированных резонансных прямых и обратных потерь, а также вентильного отношения от толщины диэлектрической пластины t4 для тонкого и толстого гексаферритовых резонаторов. Как видно из рис. 4.3, существует максимум обратных резонансных    потерь.    Прямые    резонансные    потери   уменьшаются,   а

а

λ02t1lαð±

λ02t1lαð±

б

Рис. 4.2 Зависимости нормированных резонансных потерь и

вентильного отношения от диэлектрической  проницаемости пластины для Н-волновода (t4 / 

а - случай тонкого гексаферритового резонатора (t1 / = 0.006);

б - случай толстого гексаферритового резонатора (t1 / = 0.06)

а

λ02t1lαð±

б

Рис. 4.3 Зависимости нормированных резонансных потерь и

вентильного отношения от толщины диэлектрической  пластины для Н-волновода (  

а - случай тонкого гексаферритового резонатора (t1 / = 0.006);

б - случай толстого гексаферритового резонатора (t1 / = 0.06)

вентильное отношение возрастает с увеличением t4 С увеличением толщины гексаферритового резонатора t1 уменьшается вентильное отношение, максимум обратных потерь достигается при меньших толщинах диэлектрической пластины t4.

Таким образом, мы провели расчет регулярного Н-волновода с гексаферритом на резонансной частоте. Теперь мы можем на основании проделанного расчета выбрать некоторые оптимальные конструктивные параметры, а затем для этих параметров рассчитать частотные зависимости потерь.

Выберем толщину диэлектрической пластины, исходя из следующих соображений. Обратные потери имеют максимум при изменении толщины диэлектрической пластины, прямые потери уменьшаются, а вентильное отношение увеличивается при увеличении толщины диэлектрической пластины (см. рис. 4.3). Таким образом, для увеличения вентильного отношения необходимо увеличивать толщину диэлектрической пластины. Однако при увеличении толщины диэлектрической пластины уменьшаются обратные потери. Потому, толщину диэлектрической пластины следует выбирать из некоторого диапазона значений, для которых вентильное отношение уже достаточно большое, а обратные потери еще значительно не уменьшилось. При этом толщина диэлектрической пластины должна быть такой, чтобы не возбуждались волны высших типов.

В данной работе в вентилях применялись диэлектрические пластины, выполненные из поликора ( = 9.8). Поэтому выберем для расчета диэлектрическую проницаемость диэлектрической пластины 4 = 9.8. Толщину диэлектрической пластины t4, исходя из вышеизложенного, выберем равной 0.5 мм (для 0 = 5 мм) (см. рис. 4.3).

На рис. 4.4 изображены расчетные частотные зависимости потерь вентиля при разных значениях напряженности постоянного магнитного поля  для  тонкого  (t1 = 0.03 мм)  и  толстого  (t1 = 0.3 мм)  гексаферритовых

а

б

Рис. 4.4 Обратные потери Н-волновода с гексаферритом:

а - в случае тонкого резонатора (t1 = 0.03 мм);

б - в случае толстого резонатора (t1 = 0.3 мм)

(штриховые линии - расчет для b = 1.8 мм,ф  = 8 мм, t4 = 0.5 мм, 4 = 9.8)

резонаторов (для толщины диэлектрической пластины t4 = 0.5 мм и ее диэлектрической проницаемости 4 = 9.8).

Таким образом, мы провели расчет регулярного Н-волновода с гексаферритом на резонансной частоте, выбрали конструктивные параметры, соответствующие некоторому оптимуму, а затем рассчитали для этих конструктивных параметров частотные зависимости потерь.

## 4.3. Экспериментальная проверка теоретических результатов.

Вначале рассмотрим результаты экспериментальной проверки наиболее важных результатов - рассчитанных в п. 4.2 зависимостей резонансных потерь (прямых и обратных) от толщины диэлектрической пластины. В экспериментах использовался гексаферрит марки 04СЧА5. Толщина гексаферритового резонатора (композитной пленки) составляла t1 = 0.03 мм (случай тонкого резонатора). Результаты экспериментов представлены на рис. 4.5.

Для сравнения на рис. 4.5 приведены также результаты расчета обратных резонансных потерь. Рассчитывались только магнитные потери, то есть не учитывались потери в секции Н-волновода без гексаферритового резонатора (они составляли 0.4 дБ).

Как видно из рис. 4.5, расчетные и экспериментальные кривые обратных потерь, в общем, совпадают.

Проведена также экспериментальная проверка рассчитанных в п. 4.2 частотных зависимостей обратных потерь.

На рис. 4.4 изображены расчетные и экспериментальные зависимости обратных потерь от частоты для разных значений напряженности постоянного магнитного поля. Как видно из рис. 4.4 , как для тонкого (t1 = 0.03 мм), так и для толстого (t1 = 0.3 мм) резонаторов рассчитанные методом парциальных волн и экспериментальные частотные характеристики хорошо совпадают.

Рис. 4.5 Зависимости резонансных потерь в Н-волноводе c

гексаферритом от толщины диэлектрической пластины  (fрез = 59 ГГц, b = 1.8 мм, t1 = 0.03 мм, ф  = 51.2 мм, 4 = 9.8)

Рис. 4.6 Зависимости E от частоты для Н-волновода:

1 - случай тонкого гексаферритового резонатора (t1 = 0.03 мм);       2 - случай толстого гексаферритового резонатора (t1 = 0.3 мм)      (расчет по формуле (4.3) для b = 1.8 мм, t4  = 0.5 мм, 1 = 4 = 9.8)

Небольшие отличия экспериментальных данных от теоретических (не более 10%), которые имели место в некоторых экспериментах, можно объяснить следующими причинами:

- в экспериментах диэлектрические пластины с гексаферритовыми резонаторами имели ограниченную длину, а расчет проводился для регулярного Н-волновода с гексаферритом;

- ширина полосы, плотность и диэлектрическая проницаемость гексаферритового резонатора определялись приближенно;

- в расчете не учитывались диэлектрические потери в гексаферрите и диэлектрике, а также потери в металле;

- малые по величине прямые потери измерялись на автоматизированном измерителе частотных характеристик с погрешностью 0.2 дБ (см. приложение П.4.);

- расчет проводился для волны основного типа, а в эксперименте могли возбуждаться волны высших типов, которые не учитывались в расчете.

## 4.4. Математическая модель гексаферритового резонансного вентиля на H-волноводе

Для расчета резонансных вентилей на H-волноводе можно непосредственно воспользоваться методом парциальных волн, и тогда математической моделью резонансного вентиля будет являться формула (4.1).

Однако формула (4.1) довольно сложна. Поэтому, как было предложено в п. 2.3, представим (4.1) в более простой и удобной для практических целей форме, в которую входит произведение “электродинамической” функции E и “ферритовой” функции F (2.23):

α(f)=E(f)F(f)m.                                             (2.23)

Помимо удобной формы и простоты, представление потерь в виде (2.23) имеет еще одно достоинство. В формуле (4.1) метода парциальных волн “смешано” влияние электродинамики и гексаферрита, а выражение (2.23) позволяет их разделить. В п. 2.3 было показано, что форма резонансной кривой α(f) определяется ферритом (“ферритовая” функция является резонансной функцией частоты), а “электродинамическая” функция является медленной функцией частоты.

Для Н-волновода, как и для СПВ, функции E мы можем получить расчетным путем, так как расчет потерь методом парциальных волн хорошо согласуется с экспериментом (как для тонких, так и для толстых резонаторов, см. п. 4.3):

E(f,tд,д,ф ...) = резМПВ(f)/ F (f, S, HA,Н0, H, x)/ mф,            (4.3)

где резМПВ(f) - резонансные потери, рассчитанные методом парциальных волн. Перед расчетом функций E нам нужно отобрать наиболее интересные конструкции (соответствующие некоторым оптимумам - максимальному вентильному отношению, максимальным обратным потерям и т. п.) А затем для них рассчитать семейство функций E.

Рассчитаем для одной из таких конструкций функции E. Например, в п. 4.2 на основе проведенного расчета Н-волновода с гексаферритом была выбрана оптимальная толщина диэлектрической пластины t4 = 0.5 мм (для 0 = 5 мм и диэлектрической проницаемости 4 = 9.8). Функции E для этого случая показаны на рис. 4.6 (для тонкого (t1 = 0.03 мм) и для толстого (t1 = 0.3 мм) резонаторов).

Резонансные потери, рассчитанные методом парциальных волн (4.1) и по формуле (2.23), при определении функций E по формуле (4.3) обязаны совпасть. Что касается всей резонансной кривой, то за ее форму в формуле (4.3) отвечает функция F, которая по определению пропорциональна , в то время как в уравнение (4.1) входят некоторые сложные комбинации компонентов тензора магнитной проницаемости гексаферрита. Поэтому имеются опасения, что формы резонансных кривых, рассчитанных методом парциальных волн (4.1) и по формуле (2.23) могут не совпасть. Однако есть основания надеяться, что они совпадут (как они совпали в случае СПВ). Для проверки этого требуется провести численный расчет.

На рис. 4.7 изображены рассчитанные по формулам (4.1) и (2.23) частотные зависимости обратных потерь для разных напряженностей постоянного магнитного поля. Как видно из рис. 4.7, эти частотные зависимости, в общем, совпадают как для тонкого (t1 = 0.03 мм), так и для толстого (t1 = 0.3 мм) резонаторов. Небольшие отличия имеются только на частотах, относительно далеко отстоящих от резонанса (там, по-видимому, уже проявляется вышеотмеченное влияние различных комбинаций компонентов тензора в уравнении (4.1)).

Таким образом, расчетным путем мы показали, что представление потерь в виде (4.3) для H-волновода (как и ранее для СПВ) достоверно.

Представив выражение для потерь в виде (2.23), мы значительно упростили расчет частотных характеристик вентилей. Действительно, теперь для расчета частотных зависимостей потерь мы должны рассчитать (методом парциальных волн) только резонансные потери (для определения функций E). Расчет частотных зависимостей потерь мы можем провести по простой формуле (2.23). Кроме того, мы разделили влияние феррита и электродинамики Н-волновода на форму частотной характеристики вентиля.

Таким образом, как и для СПВ, математическую модель резонансного вентиля на Н-волноводе мы представили в простом и удобном для расчета виде. Благодаря применению в этой модели строгого метода парциальных волн, проектирование резонансных вентилей на Н-волноводе можно проводить чисто расчетным путем.

a

б

Рис. 4.7 Зависимости обратных потерь от частоты:

а - случай тонкого гексаферритового резонатора (t1 = 0.03 мм);               б - случай толстого гексаферритового резонатора (t1 = 0.3 мм);              1 - рассчитано по формуле (4.1); 2 - рассчитано по формуле (2.23) (a = 3.6 мм, b = 1.8 мм, t4  = 0.5 мм, ф  = 7.9 мм, 1 = 4 = 9.8, S = 32 Ам2/кг, HA = 1640 кА/м, H = 144 кА/м, x= 1)

## 4.5. Гексаферритовые вентили на основе Н-волновода

Гексаферритовый вентиль на основе Н-волновода представляет собой отрезок Н-волновода с нанесенными на две стороны диэлектрической пластины встречно-намагниченными гексаферритовыми резонаторами (композитными пленками).

Как было отмечено выше, возможность создания резонансных вентилей на Н-волноводе была известна до начала данной работы. Но тем не менее задачи перед данной работой были - во-первых, оптимизировать параметры однокомпонентного вентиля и, во-вторых, разработать многокомпонентные вентили на Н-волноводе. И эти задачи целесообразно было решать по предложенной в данной работе методике проектирования резонансных вентилей.

При этом для достижения наилучших параметров резонансных вентилей, как следует из теоретического анализа Н-волновода с гексаферритом, надо учитывать следующее.

С увеличением как толщины диэлектрической пластины, так и ее проницаемости возрастает вентильное отношение (рис. 4.2 - 4.3). Однако при больших значениях толщины диэлектрической пластины и ее диэлектрической проницаемости могут возбуждаться волны высших типов.

Толщина гексаферритового резонатора должна быть как можно меньшей, так как чем она меньше, тем выше вентильное отношение. Однако в этом случае увеличивается длина вентиля.

Все вышеперечисленные обстоятельства были учтены при разработке вентилей.

Далее рассмотрим результаты решения поставленных перед данной работой задач.

На первом этапе работы была показана возможность разработки вентиля на Н-волноводе (на однокомпонентном композитном гексаферритовом резонаторе) [17]. В дальнейшем мы предполагали, опираясь на разработанную методику проектирования резонансных вентилей, улучшить параметры созданного ранее (эмпирическим путем) вентиля. Однако существенно улучшить параметры такого вентиля не удалось, так как его конструкция оказалась близка к оптимальной. На рис. 4.8 а показаны частотные характеристики одного из разработанных вентилей. Толщина диэлектрической пластины составляет 0.5 мм, высота - 1.8 мм. Гексаферритовый резонатор имеет толщину 0.03 мм. Длина вентиля - 40 мм. Были также разработаны и другие образцы резонансных вентилей, отличающихся по центральной рабочей частоте и ширине полосы.

И хотя здесь не было достигнуто улучшения параметров ранее созданного вентиля, однако этот результат показал достоинство разработанной математической модели, которая позволяет проектировать вентили только на основании расчета без проведения большого количества экспериментов.

По предложенной методике проектирования были разработаны также многокомпонентные резонансные вентили на Н-волноводе с разными центральными частотами. Как пример, на рис. 4.8 б показаны частотные характеристики вентиля на диапазон частот 53 - 61 ГГц. Толщина диэлектрической пластины составляет 0.5 мм, высота - 1.8 мм. Гексаферритовый резонатор имеет толщину 0.03 мм. Длина вентиля - 60 мм. В вентиле использованы гексаферриты трех типов (05СЧА1, 05СЧА2, 05СЧА3).

Параметры разработанных резонансных вентилей сведены в таблицу 4.1 (первая строка - вентили с однокомпонентными гексаферритовыми резонаторами, вторая строка - вентили с многокомпонентными гексаферритовыми резонаторами).

а

б

Рис. 4.8 Частотные характеристики вентилей на Н-волноводе:

а -  однокомпонентного вентиля;

б -  трехкомпонентного вентиля

Таблица 4.1

4.6. Выводы по главе 4

Параметры разработанных гексаферритовых резонансных вентилей на Н-волноводе

| Центральная частота, ГГц | Полоса частот, % | Обратные потери, дБ, не менее | Прямые потери, дБ, не более | КСВ, не более | Длина вентиля, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 - 100 50 - 100 | 1 5 - 14 | 20 20 | 0.8 - 1.2 1.4 - 1.6 | 1.2 1.25 | 40 60 |

Аналогов разработанных вентилей на Н-волноводе из доступной литературы не известно.

1. Трансцендентное уравнение для расчета потерь Н-волновода с ферритовым резонатором (полученное методом парциальных волн) хорошо известно [16]. Обычно для проведения расчетов это уравнение раскладывали в ряд Тейлора и учитывали только два первых члена разложения [16]. Поэтому проведенные расчеты оказывались верными только для тонких резонаторов. В данной работе разработана методика точного расчета Н-волновода с гексаферритом на основе метода парциальных волн и составлена программа для расчета.

2. По разработанной методике проведен расчет Н-волновода с гексаферритом применительно к конкретным параметрам, характерным для гексаферритовой композитной пленки и для миллиметрового диапазона. Рассчитаны характеристики, представляющие наибольший интерес при проектировании гексаферритовых резонансных вентилей - зависимости прямых и обратных потерь от толщины и диэлектрической проницаемости диэлектрической пластины.

3. Проведена экспериментальная проверка результатов расчета. Проверка показала, что как для тонкого ферритового резонатора, так и для толстого ферритового резонатора метод парциальных волн дает хорошее согласование с экспериментальными данными. Таким образом, для расчета вентиля может использоваться метод парциальных волн.

4. Предложена математическая модель вентиля на Н-волноводе в виде произведения “электродинамической” функции E, “ферритовой” функции F и массы феррита. Помимо удобной формы и простоты, представление потерь в таком виде позволяет разделить влияние электродинамики и феррита. Расчетным путем показано, что представление потерь в таком виде для H-волновода достоверно.

5. На основе предложенной математической модели разработана простая и удобная методика проектирования вентилей. В этой методике расчет можно проводить почти так же точно, как методом парциальных волн, и в то же время по достаточно простым и наглядным формулам. Эта методика проверена на конкретных примерах разработанных вентилей. Таким образом, сейчас мы имеем проверенную методику проектирования гексаферритовых вентилей, которая позволяет создавать вентили, удовлетворяющие заданным параметрам.

6. По разработанной методике было спроектировано и выполнено большое количество резонансных вентилей на Н-волноводе - как узкополосных (однокомпонентных), так и широкополосных (многокомпонентных) - отвечающих разным техническим требованиям.

Существенно улучшить параметры вышеупомянутого “исходного” однокомпонентного вентиля не удалось, так как его конструкция, как оказалось, была близка к оптимальной.

Поэтому основной практический результат гл. 4 состоит в разработке многокомпонентных вентилей. Разработаны широкополосные вентили, имеющие разные полосы и центральные частоты. Для разработки вентилей использовалась разработанная методика их проектирования. Эта методика особенно удобна для проектирования широкополосных вентилей.